# Алгоритмы суточной статистики сварочного аппарата

Расчёты реализованы в WeldingMachineDailyStatsService (пересчёт суток recomputeDayAndSave) с использованием WeldingStateDurationUtil и MonitorActivityClassifier.

# 1. Расчёт таймеров активности за сутки

Считаются четыре таймера (в миллисекундах): off (выключен), error (авария/ошибка), on (включён/дежурит), welding (сварка).

Границы суток. Начало суток — statDate в 00:01 (dayStart, не с полуночи). Конец — начало следующих суток по таймзоне Europe/Moscow (dayEnd). Если считаются текущие сутки, конец обрезается до текущего момента (effectiveEnd = min(now, dayEnd)).

Загрузка данных. Из БД берутся все состояния аппарата (WeldingMachineState) за интервал [dayStart, dayEnd), сортируются по dateCreated. Для каждого состояния подгружаются его параметры: текст состояния («Состояние аппарата» / WeldingMachineState / State.WeldingMachineState) и ток (State.I / «Ток» / Current).

Проход по состояниям. Для каждого состояния:

Вычисляется пересечение его длительности с окном [dayStart, effectiveEnd) — функция overlapDurationMs:

длительность состояния = stateDurationMs, если задана; иначе = зазор до dateCreated следующего состояния;

у последнего состояния хвост до now намеренно не добавляется (openEndIfLast = null) — иначе таймеры «скачут» на последнем опросе;

берётся длина именно перекрытия отрезка состояния с окном суток;

если перекрытие ≤ 0 — состояние пропускается.

Состояние классифицируется в один из режимов (MonitorActivityClassifier.classify) по приоритету:

welding — текст содержит «сварка»/welding/weld/«сварочн», ИЛИ статус = Welding, ИЛИ текста нет, но ток > 1 А;

error — текст содержит «авария»/«ошибка»/error/emergency/failure, ИЛИ errorCode > 0 (или нечисловой), ИЛИ статус = Error;

off — текст содержит «выключ»/off/offline/«не в сети»/«дежур»/standby, ИЛИ статус = Offline;

on — «ожидан»/waiting/«включ»/idle/ready, и как режим по умолчанию.

Длительность перекрытия прибавляется к соответствующему таймеру.

Итог. Суммы offMs / errorMs / onMs / weldingMs сохраняются в WeldingMachineDailyStats. В DTO поле standbyMs из БД отдаётся как errorMs (переименование), а standbyMs наружу = 0.

# 2. Расчёт суточного расхода газа

Расход газа считается по накопительному счётчику Core.GasConsumptionSincePowerOn (литры «с момента включения») методом суммирования положительных дельт.

Данные. Берутся состояния за расширенное окно [dayStart − 1 день, dayEnd) (лишние сутки нужны, чтобы найти «базовое» значение счётчика на начало суток). Для каждого состояния подгружается значение накопительного счётчика газа.

Проход по состояниям (по возрастанию времени):

если состояние раньше dayStart — его значение запоминается как baselineAtDayStart и как lastCumulative (накоплено до начала суток), в сумму не идёт;

если состояние в пределах суток:

если baseline ещё не задан — первое значение становится baseline;

к сумме прибавляется дельта между lastCumulative и текущим значением (sumGasCumulativeDelta):

если счётчик вырос (current ≥ last) → дельта = current − last;

если счётчик упал, но это распознано как сброс питания → дельта = само current (счётчик обнулился и начал заново);

иначе (мелкая просадка от обрыва связи) → дельта = 0;

lastCumulative обновляется до current только при росте или реальном сбросе (иначе провал игнорируется).

Определение сброса счётчика (isGasCounterPowerOnReset): считается сбросом, только если падение ≥ 100 л И новое значение < 50% от предыдущего. Это отсекает мелкие глюки связи от настоящего обнуления при перезагрузке аппарата.

Итог. gasConsumptionL = сумма дельт (округление до 3 знаков), плюс сохраняется gasBaselineAtDayStartL. Если данных счётчика нет — расход 0.

# 3. Расчёт суточного расхода проволоки

Расход проволоки считается только по времени сварки, через скорость подачи и линейную плотность проволоки.

Данные. Те же состояния за сутки [dayStart, effectiveEnd). Для каждого подгружается параметр «Расход проволоки» (WIRE_PARAM) — это скорость подачи в метрах в минуту (m/min). Если через обычный маппинг значение не нашлось, есть fallback на нативный SQL-запрос с COALESCE.

Константа. Линейная плотность проволоки wireLinearDensityKgPerMeter = 0.000089 кг/м (из конфигурации).

Проход по состояниям. Для каждого состояния:

Учитываются только состояния со статусом Welding (остальные пропускаются).

Считается перекрытие длительности с окном суток (та же overlapDurationMs, openEndIfLast = null). Если ≤ 0 — пропуск.

Берётся скорость подачи mpm для этого состояния; если её нет или ≤ 0 — пропуск.

Длительность перекрытия переводится в минуты: minutes = overlapMs / 60000.

Масса на этом отрезке = mpm × density × minutes, прибавляется к общей сумме.

Формула по сути:

масса (кг) = скорость_подачи (м/мин) × плотность (кг/м) × время_сварки (мин)

Итог. Сумма по всем сварочным отрезкам округляется до 5 знаков и сохраняется как wireConsumptionKg.

# Общие замечания

Пересчёт (recomputeDay) детерминирован и кэшируется в WeldingMachineDailyStats. Для текущих суток при устаревшем кэше (старше 60 с) идёт синхронный пересчёт, для прошлых дат — асинхронный с дебаунсом 15 с.